Validation expérimentale de FP3

Surveillance de la température

TAMB

VTEMP

FP3

VREF

Objectif  : 	Tracer expérimentalement la courbe VTEMP = f (TAMB)

Vérifier à l’aide de cette courbe que la fonction est validée

# I) Préparation :

- Compléter le schéma de montage ci-dessous (Indiquer la valeur de la tension fournie par l’alimentation régulée):

# II) Relevés expérimentaux :

- Raccorder le capteur de température au point test T’1.

- Approcher le thermomètre du capteur puis relever la valeur TAMB et de VTEMP dans le tableau ci-dessous.

- Approcher un fer à souder du capteur de température jusqu’à obtenir TAMB = 30°C puis relever la valeur de VTEMP correspondante.

- Continuer pour les températures TAMB = 35°C puis TAMB = 40°C.

| TAMB (°C) |  | 3O | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VTEMP |  |  |  |  |

5) Mesurer la valeur de la ddp VREF : ……………………………….

# III) Interprétation des résultats :

- A l’aide du logiciel REGRESSI, tracer la courbe expérimentale VTEMP = f (TAMB) (0 à 60°C ; 1 à 2V)

- Tracer dans le même repère, la courbe théorique VTEMP = f (TAMB) puis imprimer les courbes

- Justifier les écarts entre les 2 courbes.

- La fonction FP3 est-elle remplie ? Justifier la réponse.