NOM :

TABLE DE MIXAGE

DOSSIER DE FABRICATION

1° PARTIE : REALISATION DE LA CARTE

Objectifs:

Percer la carte

Insérer et braser les composants

Effectuer les contrôles nécessaires

Travail demandé:

- Percer la carte et ébavurer le contour (papier abrasif). 
Remarque importante : pour les plus petites pastilles, vérifier la qualité du foret.

- Ecrire son nom et son prénom sur la carte à l'aide d'un stylo indélébile.

- Effectuer les contrôles suivant :

| Contrôle | OK |
| --- | --- |
| Tous les trous sont percés. |  |
| Le contour est ébavuré. |  |
| Pas de coupure sur les pistes |  |
| Pas de court-circuit entre pistes |  |
| Mon nom est écrit sur la carte. |  |

- Rendre la carte au professeur (pour l'évaluation de l’usinage)

- Insérer et braser les composants du plus petit au plus grand.
Attention : 
- Les potentiomètres RV5, RV6, RV7 et LV2 doivent être fixés avant de souder leurs connexions.
- Les liaisons entre les cosses des potentiomètres RV5, RV6, RV7 et les pastilles correspondantes seront assurées par du fil à strap préalablement étiré.

- Effectuer les contrôles suivant.

| Contrôle | OK |
| --- | --- |
| Tous les composants sont insérés. |  |
| Les composants sont plaqués sur la carte. |  |
| Le sens d'insertion a été respecté. |  |
| Toutes les pastilles reliées à une piste sont soudées. |  |
| Il n'y a pas de trous dans les soudures |  |
| Il n'y a pas de court-circuit entre les soudures |  |

- Rendre la carte au professeur (pour l'évaluation de l'insertion et du brasage des composants)

DOCUMENT DE : Perçage / Insertion / brasage

Diamètres de perçage :

0,8 : tous les trous

1,2 : connexions LV2

2,8 : douilles 2mm (8)

4,0 : fixation entretoises (4)

3,5 : fixation LV2

9,5 (pré-percer d'abord au 2,8) : fixation RV5, RV6, RV7

Plan d'implantation des composants :

Typon :

2° PARTIE :  MISE EN CONFORMITE DE LA CARTE

TABLE DE MIXAGE

Travail demandé:

- Contrôle de présence de tensions:

Conditions du contrôle : 	- Le composant IC7 n'est pas mis en place.
- La carte est  alimentée (alimentation symétrique : +9V sur +VCC ; 0V sur MALIM ; -9V sur -VCC) .

| Points de contrôle | Mesure | bon | mauvais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +9V ± 0,1v sur la broche 8 du support de IC7 par rapport à MALIM. |  |  |  |  |
| -9V ± 0,1v sur la broche 4 du support de IC7 par rapport à la MALIM. |  |  |  |  |

- Contrôle du fonctionnement:

Fonctionnement de l'amplification :

Conditions du contrôle : 	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- Le potentiomètre RV5 est poussé au maximum.

| Points de contrôle | mesure | bon | mauvais |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Appliquer un signal sinusoïdal d'amplitude 210mV et de fréquence 1KHz entre E et ME. |  |  |  |
| - L'amplitude du signal sur SAMPLI (par rapport à MALIM) est égale à 700mV +/- 30% |  |  |  |
| - Imprimer l'oscillogramme obtenu pour SAMPLI et le coller ci-dessous : ### Tourner progressivement le potentiomètre RV5 jusqu'au minimum. |  |  |  |
| - L'amplitude du signal sur SAMPLI doit diminuer jusqu'à devenir nulle. |  |  |  |

Fonctionnement de la correction de tonalité grave:

Conditions du contrôle :	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- Les potentiomètres RV5 et LV2 sont poussés au maximum.
- Le potentiomètre RV6 est réglé en position médiane.
- On applique un signal sinusoïdal d'amplitude 210mV et de fréquence 100Hz entre E et ME.

| Points de contrôle | Mesure | bon | mauvais |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### On pousse le potentiomètre RV7 au maximum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 1,9V +/- 20% |  |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV7 au maximum L'interrupteur PW1 est appuyé. |  |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 70mV +/- 20% |  |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV7 au minimum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 70mV +/- 20% |  |  |  |  |  |

Fonctionnement de la correction de tonalité aiguë :

Conditions du contrôle :	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- Les potentiomètres RV5 et LV2 sont poussés au maximum.
- Le potentiomètre RV7 est réglé en position médiane.
- On applique un signal sinusoïdal d'amplitude 210mV et de fréquence 10KHz entre E et ME.

| Points de contrôle | Mesure | bon | mauvais |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### On pousse le potentiomètre RV6 au maximum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 2,3V +/- 20% |  |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV6 au maximum L'interrupteur PW1 est appuyé. |  |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 125mV +/- 20% |  |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV6 au minimum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 125mV +/- 20% |  |  |  |  |  |

- Contrôle du fonctionnement en situation réelle :

Conditions du contrôle :	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- L'interrupteur PW1 est relâché.
- On applique une source sonore (sortie de la carte son d'un micro-ordinateur) entre E et ME.
- On branche un casque entre S et MS.

| Points de contrôle | bon | mauvais |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Le potentiomètre RV5 est poussé au maximum. On manoeuvre le potentiomètre LV2. |  |  |  |  |
| Le niveau du son varie de zéro à son maximum. |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre LV2 au maximum. On manoeuvre le potentiomètre RV5. |  |  |  |  |
| Le niveau du son varie de zéro à son maximum. |  |  |  |  |
| ### On pousse tous les potentiomètres au maximum. On manoeuvre le potentiomètre RV6. |  |  |  |  |
| Les sons aigus diminuent ou augmentent. |  |  |  |  |
| ### On pousse tous les potentiomètres au maximum. On manoeuvre le potentiomètre RV7. |  |  |  |  |
| Les sons graves diminuent ou augmentent. |  |  |  |  |
| ### On pousse tous les potentiomètres au maximum. On appuie sur l'interrupteur PW1. |  |  |  |  |
| - Les sons aigus et les sons graves sont atténués au maximum. |  |  |  |  |

Rendre au professeur les pages 6 à 8 agrafées ensemble.

Nom :

Prénom :

Date :

Signature :